PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS

Resumo Completo para Prova de Nível Difícil

Baseado no livro: luizedsilva.github.io/livro-pdi

# CAPÍTULO 6 — Compressão de Imagens

## 6.1 Conceitos Básicos

Compressão busca reduzir o tamanho físico dos dados de uma imagem para otimizar transmissão e armazenamento. O processo envolve duas fases: codificação (compressão) e decodificação (descompressão).

Taxa de Compressão (CR): CR = n1 / n2, onde n1 = tamanho original e n2 = tamanho comprimido.

Redundância de Dados (RD): RD = 1 - 1/CR. Ex.: CR = 4 \rightarrow RD = 0,75 \rightarrow 75% dos dados eram redundantes.

## 6.2 Tipos de Redundância

- Espacial: Pixels vizinhos tendem a ter valores semelhantes. Explorada pelo RLE (Run-Length Encoding): sequências repetidas são substituídas por (valor, quantidade).

- Estatística (Codificação): Alguns valores ocorrem mais que outros. Usa-se códigos mais curtos para valores frequentes e mais longos para raros (ex.: Huffman).

- Psicovisual: O sistema visual humano não percebe todas as variações de intensidade. Informações pouco perceptíveis podem ser descartadas sem impacto visível (base para compressão com perda).

## 6.3 Compressão com e sem Perda

- Sem perda (lossless): Imagem reconstruída idêntica à original. Ex.: Huffman, LZW, RLE. Usada em imagens médicas, científicas e técnicas.

- Com perda (lossy): Permite pequenas distorções em troca de maior taxa de compressão. Ex.: JPEG. Usada em fotos, vídeos e aplicações multimídia.

## 6.4 Critérios de Fidelidade

Métricas para medir a diferença entre imagem original f(x,y) e reconstruída f'(x,y):

MSE = (1/MN) \times Σ[f'(x,y) - f(x,y)]²

RMSE = √MSE

PSNR = 10 \times log10(L² / MSE)   [em dB, L=255 para 8 bits]

PSNR entre 30 dB e 50 dB é considerado aceitável na prática. Quanto maior o PSNR, mais fiel é a imagem reconstruída.

⚠ Prova: PSNR alto = mais qualidade. MSE alto = mais distorção. São inversamente relacionados.

## 6.5 Codificação de Huffman

Técnica sem perda que atribui códigos mais curtos a símbolos mais frequentes e códigos mais longos a símbolos raros.

Construção da árvore:

- Determinar a frequência de cada símbolo

- Criar um nó folha para cada símbolo com seu peso (frequência)

- Repetidamente combinar os 2 nós de menor frequência, criando novo nó cujo peso = soma dos dois

- O processo termina quando há apenas um nó (raiz)

- Percorrer da raiz às folhas: ramo esquerdo = bit 0, ramo direito = bit 1

Os códigos gerados são prefixos — nenhum código é prefixo de outro — o que garante decodificação unívoca.

⚠ Exercício 4: Para decodificar: construa a árvore a partir das frequências (A=22, B=17, C=2, D=1). A probabilidade maior gera o menor código. Percorra a sequência de bits na árvore da raiz até as folhas.

## 6.6 Codificação LZW

Técnica sem perda que não requer conhecimento prévio das probabilidades. Constrói dinamicamente um dicionário de sequências durante a compressão.

- Inicializa o dicionário com todos os símbolos do alfabeto

- Procura a maior sequência presente no dicionário; ao encontrá-la, emite o código e adiciona nova entrada (sequência + próximo símbolo)

- Decodificador reconstrói o mesmo dicionário sem que ele seja transmitido

- Compressão e descompressão em uma única passagem — eficiente para aplicações em tempo real

- Usado em GIF e TIFF

## 6.7 Padrão JPEG — Etapas Detalhadas

### 1. Conversão RGB \rightarrow YCbCr

Separa luminância (Y) de crominância (Cb, Cr). O olho humano é mais sensível a variações de brilho que de cor, portanto Cb e Cr podem ser sub-amostrados.

Y  = 0,299R + 0,587G + 0,114B

Cb = -0,1687R - 0,3313G + 0,5B + 128

Cr = 0,5R - 0,4187G - 0,0813B + 128

### 2. DCT — Transformada Discreta do Cosseno (blocos 8\times8)

Converte o domínio espacial para o domínio da frequência. Concentra a energia da imagem em poucos coeficientes de baixa frequência.

F(u,v) = (1/4)·C(u)·C(v) · Σx Σy f(x,y)·cos[(2x+1)uπ/16]·cos[(2y+1)vπ/16]

C(k) = 1/√2 se k=0; C(k) = 1 se k>0. O coeficiente F(0,0) é o DC (valor médio do bloco); os demais são AC (variações).

### 3. Quantização

Principal etapa de perda. Cada coeficiente DCT é dividido por um valor da matriz de quantização Q(u,v) e arredondado.

FQ(u,v) = round[ F(u,v) / (k \times Q(u,v)) ]

Coeficientes de alta frequência são divididos por valores maiores \rightarrow tendem a zero após arredondamento. O fator k controla o grau de compressão.

⚠ Prova: A quantização é a principal fonte de perda no JPEG. Mais agressiva nas altas frequências porque o olho humano é menos sensível a elas.

### 4. Varredura Zig-Zag

Reorganiza a matriz 8\times8 em vetor de 64 elementos, percorrendo diagonalmente do canto superior-esquerdo ao inferior-direito. Coloca coeficientes de baixa frequência no início e os zeros de alta frequência no fim.

### 5. RLE nos coeficientes AC

Codifica sequências de zeros com pares (r, v): r = quantidade de zeros antes do próximo coeficiente não nulo, v = valor do coeficiente.

Ex.: [15, 0, 0, -3, 0, 0, 0, 2] \rightarrow (0,15), (2,-3), (3,2)

- EOB (End of Block): Símbolo especial que indica que todos os coeficientes restantes são zero.

### 6. Codificação Huffman final

Os pares (r,s) dos coeficientes AC e as diferenças DC são codificados com tabelas de Huffman (padrão de luminância ou crominância). Códigos mais curtos para padrões mais frequentes.

DC diferencial: Cada bloco codifica a diferença entre o DC atual e o DC do bloco anterior, pois essas diferenças tendem a ser pequenas.

# CAPÍTULO 7 — Morfologia Matemática

## 7.1 Conceitos Fundamentais

A morfologia matemática analisa imagens com base na forma e estrutura dos objetos. Opera comparando a imagem com um elemento estruturante (sonda).

- Imagens binárias: Pixel = 0 (fundo) ou 1 (objeto). Representadas como conjuntos no plano Z².

- Elemento estruturante (B): Pequeno conjunto com origem definida. Sua forma, tamanho e orientação determinam o efeito das operações.

## 7.2 Operações de Conjuntos (base teórica)

| Operação | Definição |
| --- | --- |
| União A ∪ B | Pontos em A OU em B |
| Interseção A ∩ B | Pontos em A E em B |
| Complemento Aᶜ | Pontos fora de A (inverte 0↔1) |
| Simétrico B̌ | Reflexão de B: {-p : p ∈ B} |
| Translação Xᵤ | Deslocamento de X pelo vetor u |
| Diferença A \ B | A ∩ Bᶜ |

## 7.3 Dilatação Binária

Expande as regiões do objeto. Um ponto p pertence ao resultado se B centrado em p intercepta A.

δ_B(I) = I ⊕ B = { p : I ∩ Bₚ ≠ ∅ } = ⋃_{b ∈ B̌} Iᵦ

Efeitos: preenche lacunas pequenas, conecta componentes próximos, expande bordas externas.

⚠ Cálculo prático: Para cada pixel do resultado: se B (refletido e centrado naquele pixel) tocar pelo menos um pixel '1' da imagem original \rightarrow resultado = 1.

## 7.4 Erosão Binária

Contrai as regiões do objeto. Um ponto p pertence ao resultado somente se B centrado em p está completamente contido em A.

ε_B(I) = I ⊖ B = { p : B̌ₚ subseteq I } = ⋂_{b ∈ B} Iᵦ

Efeitos: remove protuberâncias finas, separa objetos conectados por regiões estreitas, elimina ruídos isolados.

⚠ Cálculo prático: Para cada pixel: se B colocado naquele pixel estiver inteiramente sobre pixels '1' \rightarrow resultado = 1. Caso contrário \rightarrow 0.

## 7.5 Abertura e Fechamento

Abertura = erosão seguida de dilatação (com o mesmo B):

γ_B(I) = I ∘ B = δ_B(ε_B(I))

Efeito: remove objetos menores que B, suaviza contornos externos, elimina saliências finas.

Fechamento = dilatação seguida de erosão (com o mesmo B):

φ_B(I) = I • B = ε_B(δ_B(I))

Efeito: preenche buracos menores que B, conecta regiões próximas, suaviza contornos internos.

## 7.6 Operações Compostas

- d(e(A,B), B) — Abertura morfológica: Erode primeiro, depois dilata. Remove objetos pequenos e ruído, preservando a forma geral.

- e(d(A,B), B) — Fechamento morfológico: Dilata primeiro, depois erode. Preenche buracos e conecta objetos próximos.

⚠ Exercício 5: Calcular dilatação: para cada pixel (i,j) da saída, verificar se existe algum pixel '1' em A dentro da vizinhança definida por B centrado em (i,j). Calcular erosão: exige que TODOS os pixels de B centrado em (i,j) estejam sobre '1' em A.

## 7.7 Extração de Contornos por Morfologia

O contorno de uma imagem binária pode ser extraído com:

Contorno externo = d(A, B) - A

Contorno interno = A - e(A, B)

Gradiente morfológico = d(A, B) - e(A, B)

⚠ Exercício 6: A extração de contornos usa a diferença entre a imagem dilatada e a original (contorno externo) ou entre a original e a erodida (contorno interno).

## 7.8 Morfologia em Tons de Cinza

A união e interseção de conjuntos são substituídas por máximo e mínimo locais.

Dilatação em tons de cinza: Atribui a cada pixel o MÁXIMO valor na vizinhança definida por B. Expande regiões claras.

(f ⊕ b)(x,y) = max_{(s,t) ∈ b} { f(x-s, y-t) }

Erosão em tons de cinza: Atribui a cada pixel o MÍNIMO valor na vizinhança definida por B. Expande regiões escuras.

(f ⊖ b)(x,y) = min_{(s,t) ∈ b} { f(x+s, y+t) }

⚠ Exercício 7: Elemento estruturante plano: não usa valores do B nas operações, apenas define a vizinhança. Dilatação \rightarrow substitui cada pixel pelo maior valor na vizinhança. Erosão \rightarrow substitui pelo menor.

## 7.9 Abertura e Fechamento em Tons de Cinza

Abertura:  f ∘ b = (f ⊖ b) ⊕ b   \rightarrow remove picos claros

Fechamento: f • b = (f ⊕ b) ⊖ b  \rightarrow preenche vales escuros

- Top-hat (white top-hat): f - (f ∘ b) \rightarrow evidencia objetos claros menores que B.

- Bottom-hat (black top-hat): (f • b) - f \rightarrow evidencia objetos escuros menores que B.

## 7.10 Propriedades das Operações Morfológicas

- Idempotência: Abertura e fechamento aplicados duas vezes produzem o mesmo resultado.

- Dualidade: Erosão e dilatação são duais; abertura e fechamento também.

- Invariância por translação: O resultado não depende da posição absoluta dos objetos.

# CAPÍTULO 8 — Segmentação de Imagens

## 8.1 Conceito e Propriedades Formais

Segmentação divide a imagem em regiões Rᵢ distintas e homogêneas. Condições formais:

- União de todas as regiões = imagem completa: ⋃Rᵢ = I

- Regiões disjuntas: Rᵢ ∩ Rⱼ = ∅ para i ≠ j

- Cada região satisfaz critério de homogeneidade

- Regiões adjacentes NÃO são homogêneas pelo mesmo critério

## 8.2 Limiarização

Técnica mais simples. Define limiar T para binarizar a imagem:

g(x,y) = 1 se I(x,y) >= T ; 0 caso contrário

- Global: Mesmo T para toda a imagem. Funciona bem para histogramas bimodais.

- Adaptativa: T varia localmente com base em características da vizinhança (média, mediana).

- Método de Otsu: Calcula T automaticamente maximizando a variância entre as duas classes (objeto e fundo).

## 8.3 Watershed — Algoritmo Completo

Interpreta a imagem como superfície topográfica: intensidade = altitude. Regiões de baixa intensidade = vales (bacias). Regiões de alta = divisores de água.

O algoritmo simula inundação a partir dos mínimos locais. Quando águas de diferentes bacias se encontram, forma-se a linha watershed (borda).

Problema: Supersegmentação causada por múltiplos mínimos locais (ruído). Solução: usar marcadores.

### Watershed por Marcadores — Passo a Passo

- Cada marcador recebe um rótulo distinto

- Vizinhos dos marcadores são inseridos em fila de prioridade (ordenada por nível de cinza)

- Para cada pixel x extraído da fila:

- \rightarrow Se todos os vizinhos já rotulados têm o mesmo rótulo: x recebe esse rótulo

- \rightarrow Se vizinhos têm rótulos DISTINTOS: x é marcado como watershed (fronteira)

- Vizinhos ainda não rotulados de x são inseridos na fila

- Repete até fila vazia

⚠ Exercício 9: Watershed é um método de segmentação por morfologia. É implementado com fila de prioridade baseada nos níveis de cinza, simulando inundação a partir de marcadores. Aplica-se tipicamente sobre a imagem de gradiente morfológico.

## 8.4 Gradiente Morfológico

Usado como entrada para o Watershed. Evidencia bordas:

Gradiente = d(A, B) - e(A, B)   [dilatação menos erosão]

# CAPÍTULO 9 — Representação e Descrição de Imagens

## 9.1 Código de Cadeia (Chain Code)

Representa o contorno de um objeto como sequência de direções discretas. Transforma a borda 2D em uma sequência 1D de números inteiros.

### Direções — 8-direcional (mais comum)

| Código | Direção (desloc. linha, coluna) |
| --- | --- |
| 0 | (0, +1) \rightarrow leste |
| 1 | (-1, +1) \rightarrow nordeste |
| 2 | (-1, 0) \rightarrow norte |
| 3 | (-1, -1) \rightarrow noroeste |
| 4 | (0, -1) \rightarrow oeste |
| 5 | (+1, -1) \rightarrow sudoeste |
| 6 | (+1, 0) \rightarrow sul |
| 7 | (+1, +1) \rightarrow sudeste |

### 4-direcional

Usa apenas 0 (leste), 1 (norte), 2 (oeste), 3 (sul). Menos preciso, mas mais compacto.

### Normalização do Código

O código depende do ponto inicial. Para torná-lo invariante à escolha do ponto de partida: considerar todas as rotações cíclicas da sequência e selecionar a que representa o menor valor inteiro (ordem lexicográfica).

### Propriedades do Código de Cadeia

- Invariância à translação: O código não muda com a posição do objeto (apenas depende da sequência de movimentos).

- Invariância à rotação: Pode ser obtida calculando a primeira diferença da cadeia (diferença módulo 4 ou 8 entre elementos consecutivos).

- Comprimento do contorno: Em 4-direcional = número de elementos; em 8-direcional = conta passos horizontais/verticais como 1 e diagonais como √2.

### Codificação em bits (Exercício 11)

4 direções = 2 bits por passo (0=00, 1=01, 2=10, 3=11).

8 direções = 3 bits por passo (0=000, 1=001, ..., 7=111).

Número de bytes = ⌈ (n_passos \times bits_por_passo) / 8 ⌉

⚠ Exercício 10 e 11: Para encontrar o menor valor base 4 ou base 8: normalizar o código (rotação que gera o menor valor) e interpretar a sequência como número na base correspondente.

## 9.2 Código de Cadeia e Formato de Imagem Simplificado (Ex. 12)

A borda de uma imagem pode ser representada de forma compacta usando:

- Ponto inicial (linha, coluna) do contorno

- Número de pontos

- Sequência do código de cadeia (em bits ou hex)

Este formato armazena apenas os contornos, sem os pixels internos, reduzindo drasticamente o tamanho do arquivo para imagens com objetos bem definidos. A decodificação reconstrói os pontos do contorno percorrendo as direções a partir do ponto inicial.

⚠ Exercício 12: A codificação de cadeia dos contornos serve como base para um formato de imagem que representa apenas as bordas. Útil para reconhecimento de padrões, compressão de formas e transmissão eficiente de imagens binárias ou de contornos.

## 9.3 Descritores de Região

- Área: Número de pixels pertencentes à região.

- Perímetro: Número de pixels de borda.

- Compacidade: P² / A (quanto menor, mais circular).

- Momentos de ordem (p,q): m_pq = Σx Σy x^p · y^q · f(x,y)

- Momentos invariantes de Hu: Descritores invariantes à translação, rotação e escala.

## 9.4 Esqueletização

Reduz a forma a um eixo central (esqueleto) com espessura de 1 pixel, preservando topologia e conectividade. Implementada por afinamento morfológico iterativo.

# TABELA RESUMO — Exercícios \times Conteúdo

| Ex. | Tema | Conceito-chave |
| --- | --- | --- |
| 2 | JPEG | DCT \rightarrow Quantização \rightarrow Zig-Zag \rightarrow RLE \rightarrow Huffman |
| 3 | Compressão com perda | Redundância psicovisual; PSNR como métrica de qualidade |
| 4 | Huffman | Árvore por frequência; decodificar percorrendo a árvore |
| 5a | Dilatação binária | d(A,B): resultado=1 se B intercepta A naquele pixel |
| 5b | Erosão binária | e(A,B): resultado=1 somente se B subseteq A naquele pixel |
| 5c | Abertura | d(e(A,B),B): remove objetos menores que B |
| 5d | Fechamento | e(d(A,B),B): preenche buracos menores que B |
| 6 | Contorno morfológico | Contorno = A - e(A,B) ou d(A,B) - A |
| 7 | Morfologia tons de cinza | Dilatação\rightarrowMAX; Erosão\rightarrowMIN na vizinhança de B |
| 8 | Borda morfológica | Extrair borda da região >=10 via gradiente morfológico |
| 9 | Watershed | Fila de prioridade; inundação a partir de marcadores |
| 10 | Código de cadeia | Sequências de direções 4 e 8; menor valor por normalização |
| 11 | Código em bytes | 4 dir=2 bits/passo; 8 dir=3 bits/passo; bytes=⌈n\timesbits/8⌉ |
| 12 | Formato de imagem | Ponto inicial + número de pontos + cadeia \rightarrow formato compacto |

Baseado exclusivamente em: luizedsilva.github.io/livro-pdi  |  UNIFAL-MG — PDI